Статья 27. Градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных)

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Наименование показателя | ## Зоны жилой застройки (*4) |  | Зоны общественно-деловой застройки |  | Промышленные зоны |  |  | Зоны рекреационного назначения |  | ## Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖУ | ОД |  | П- IV |  | П- V |  | РО |  |  | СхУ |  |  |  |
|  | индекс подзоны по предельным параметрам разрешенного строительства и размерам земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимальна площадь земельного участка (кв.м.) | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | *3 | - |  |  |  |  |
| максимальная площадь земельного участка (кв.м.) | 4000 | 100000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ширина участка по лицевой границе минимальная/максимальная (м) | 20,0/40,0 | *2 |  | *2 |  | *2 |  |  | - | - |  |  |  |  |
| максимальное количество полных этажей | 3 | *1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| минимальный отступ от границ земельных участков (м) | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| максимальный коэффициент застройки (%) | 20% | 70 |  | - |  | -- |  |  | - |  |  | - |  |  |
| максимальная площадь гаража (кв.м.) | 50,0 | 10% |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| максимальная высота ограждения (м) | 2,0 | - |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| коэффициент озеленения территории(%) | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 70-80 |  |  | - |  |  |
| аллеи и дороги – % | - | - |  | - |  | - |  |  | 10-15 |  |  | - |  |  |
| площадки – % | - | - |  | - |  | - |  |  | 5-10 |  |  | - |  |  |

*1. Ограничения застройки по высоте определяются с учетом сохранения композиционно-видовой планировки  населённого пункта и сложившегося силуэта застройки.

*2.  Параметры и требования к территориям под застройку выполняются согласно СП 42.13330.2011, "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений".

*3. Предельные размеры земельных участков определяются проектами планировки территории.

*4. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для маломобильных групп населения, разрабатываемые документы территориального планирования

и проектная документация по планировке новых и реконструируемых территорий должны соответствовать требованиям раздела настоящих Нормативов "Обеспечение

доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения".

## 5. Для территориальных зон: зоны специального назначения (зона кладбищ), территории общего пользования предельных (максимальных и (или) минимальных)

## размеров земельных участков  и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

6. Предельные размеры земельных участков зоны Сх определяются специальными отраслевыми нормативами и территориальными требованиями.